AgentOE 운영 보강 문서

Operational Reinforcement Guide v2.0

서비스 안정성 · 운영 효율성 · 관측성 · 보안 · 컴플라이언스

대상 산출물: AgentOE_운영매뉴얼.docx / AgentOE_인프라구성가이드.docx / AgentOE_테스트계획서.docx

보강 범위: PSTN Runbook · Postmortem · DR/BCP · Chaos · SLO/SLI · UAT

작성일: 2026-04-18  |  작성자: AgentOE SRE/보안 공동 TF

# 1. 개요 및 본 문서 적용 범위

본 문서는 AgentOE 플랫폼의 실서비스 배포 전 반드시 갖춰야 할 운영 역량을 보강하기 위해 작성되었습니다. 기존 v1 운영매뉴얼·인프라가이드·테스트계획서에서 다루지 않았거나 표면적으로만 언급되어 있던 영역을 구체적 체크리스트, Runbook, Playbook 형태로 확장합니다. 배포 전 각 섹션의 항목을 완료(증빙 첨부)한 뒤 Go-Live 게이트(5-Gate)에 진입해야 합니다.

## 1.1 보강 섹션 요약

| 섹션 | 주제 | 원본 문서 참조 | 보강 유형 |
| --- | --- | --- | --- |
| §2 | PSTN/VBGW/SIP Runbook 10종 | 운영매뉴얼 §Runbook | 신규 |
| §3 | 포스트모템 템플릿 + 프로세스 | 운영매뉴얼 §장애대응 | 신규 |
| §4 | Canary·Blue-Green 배포 Playbook | 운영매뉴얼 §배포 | 확장 |
| §5 | DR/BCP 설계 + Multi-AZ 토폴로지 | 인프라구성가이드 §HA | 신규 |
| §6 | Secret/KMS 관리(Vault·90일 로테이션) | 인프라구성가이드 §보안 | 신규 |
| §7 | SLO/SLI/Error Budget 정의 | 운영매뉴얼 §모니터링 | 신규 |
| §8 | Capacity Planning · TCO 모델 | 인프라구성가이드 §용량 | 확장 |
| §9 | Chaos Engineering 15 CASE | 테스트계획서 §신뢰성 | 신규 |
| §10 | 성능/부하/SOAK 테스트 시나리오 | 테스트계획서 §성능 | 확장 |
| §11 | UAT 시나리오 + 고객 커뮤니케이션 | 테스트계획서 §UAT | 신규 |
| §12 | Status Page · 고객 공지 템플릿 | 운영매뉴얼 §커뮤니케이션 | 신규 |

# 2. PSTN/VBGW/SIP Runbook 10종

On-call 엔지니어가 알림 수신 후 즉시 참조할 수 있도록 절차·담당·증빙을 정형화했습니다. 모든 Runbook은 분기별 Role-play 훈련 후 승인되며, 훈련 기록은 Go-Live Gate G5 증빙에 포함됩니다.

| 코드 | Runbook 제목 | 심각도 | 목표 MTTD | 목표 MTTR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB-001 | SIP Trunk 전체 장애 | SEV-1 | 1분 | 15분 |
| RB-002 | VBGW gRPC 연결 끊김 | SEV-2 | 30초 | 5분 |
| RB-003 | Groq STT 응답 지연 | SEV-3 | 2분 | 10분 |
| RB-004 | Groq LLM 오류 (Llama 4 Scout) | SEV-2 | 1분 | 5분 |
| RB-005 | Google TTS 연속 실패 | SEV-3 | 2분 | 10분 |
| RB-006 | MongoDB Primary 장애 | SEV-1 | 30초 | 15분 |
| RB-007 | Redis 클러스터 장애 | SEV-2 | 30초 | 10분 |
| RB-008 | Kill Switch 오발동 (전체 차단) | SEV-1 | 즉시 | 5분 |
| RB-009 | Tenant Rate Limit 오탐 | SEV-3 | 5분 | 30분 |
| RB-010 | 인증서 만료 임박 | SEV-3 | 30일 전 | 1시간 |

## 2.RB-001 — SIP Trunk 전체 장애

심각도: SEV-1   |   MTTD: 1분   |   MTTR: 15분

대응 절차:

- ① 상황 인지: VBGW /metrics에서 sip_call_failure > 50% 감지

- ② StatusPage: 'Partial Outage' 게시

- ③ 대체 Trunk(보조 캐리어)로 장애 조정

- ④ 통신팀 핫라인 연락 (KT/LGU/SKB NOC)

- ⑤ 5분마다 진행상황 StatusPage 업데이트

- ⑥ 복구 후 RB-001 결과 포스트모템 개시

## 2.RB-002 — VBGW gRPC 연결 끊김

심각도: SEV-2   |   MTTD: 30초   |   MTTR: 5분

대응 절차:

- ① Circuit Breaker 상태 확인 (admin/circuit-breaker)

- ② VBGW POD 재시작 (kubectl rollout restart)

- ③ Active 세션 수 모니터링 (10분간)

- ④ 복구 미확인 시 gRPC backend ALB 체크

## 2.RB-003 — Groq STT 응답 지연

심각도: SEV-3   |   MTTD: 2분   |   MTTR: 10분

대응 절차:

- ① CB OPEN 여부 확인

- ② Groq 상태 페이지 확인 (status.groq.com)

- ③ Whisper Large v3 Turbo → Medium Fallback 확인

- ④ STT_TIMEOUT_SECONDS 임시 상향(4→6)은 허용 금지 — 세션 길이 증가 risk

## 2.RB-004 — Groq LLM 오류 (Llama 4 Scout)

심각도: SEV-2   |   MTTD: 1분   |   MTTR: 5분

대응 절차:

- ① Fallback(Llama 3.3 70B) 자동 전환 확인

- ② Fallback도 실패 시 '잠시 후 다시 걸어주세요' TTS 즉시 송출

- ③ Groq 대시보드 token 사용량 확인 (레이트 초과?)

## 2.RB-005 — Google TTS 연속 실패

심각도: SEV-3   |   MTTD: 2분   |   MTTR: 10분

대응 절차:

- ① 사전녹음 안내음(pre-recorded) 즉시 활성화

- ② Google Cloud Status 확인

- ③ 프로젝트 quota 확인 (동시 요청 20)

## 2.RB-006 — MongoDB Primary 장애

심각도: SEV-1   |   MTTD: 30초   |   MTTR: 15분

대응 절차:

- ① Replica Set 자동 failover 확인 (rs.status())

- ② 신규 Primary 쓰기 응답시간 < 50ms 확인

- ③ 세션 누수(Redis vs Mongo 불일치) 점검

- ④ 장애 후 30분 이내 data consistency 체크

## 2.RB-007 — Redis 클러스터 장애

심각도: SEV-2   |   MTTD: 30초   |   MTTR: 10분

대응 절차:

- ① Graceful Degradation 확인 — get_session_state None 반환

- ② Mongo 로부터 세션 상태 재적재 검증

- ③ Redis Sentinel/Cluster 재기동

- ④ Hot-State 재적재 후 Kill Switch 캐시 가열

## 2.RB-008 — Kill Switch 오발동 (전체 차단)

심각도: SEV-1   |   MTTD: 즉시   |   MTTR: 5분

대응 절차:

- ① admin/kill-switch/global 상태 확인

- ② 최근 Kill Switch 활성화 감사로그 확인 (누가/언제)

- ③ 강제 해제 API 호출 (on-call manager 승인)

- ④ StatusPage 업데이트

## 2.RB-009 — Tenant Rate Limit 오탐

심각도: SEV-3   |   MTTD: 5분   |   MTTR: 30분

대응 절차:

- ① 해당 tenant의 429 비율 확인 (대시보드)

- ② 정상 패턴 대비 급증 여부 검증

- ③ 필요 시 RATE_LIMIT_PER_TENANT_PER_MIN 핫 리로드

## 2.RB-010 — 인증서 만료 임박

심각도: SEV-3   |   MTTD: 30일 전   |   MTTR: 1시간

대응 절차:

- ① cert-manager 상태 확인

- ② Let's Encrypt 연장 실패 시 수동 갱신

- ③ VBGW mTLS 인증서 별도 관리 (Vault PKI)

# 3. Blameless Postmortem 템플릿·프로세스

SEV-1/SEV-2 장애는 복구 후 24시간 이내 초안, 7일 이내 최종본을 공유합니다. 책임 추궁이 아닌 시스템적 개선을 목적으로 하며, 작성자는 on-call primary가 담당합니다.

## 3.1 제출 항목

| 항목 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 제목 | 요약 + 발생일 | [SEV-1] STT 전체 실패 — 2026-05-12 |
| 영향 범위 | 고객/세션/시간 | 전 테넌트 ¦ 1,204세션 ¦ 23분 |
| 타임라인 | 분 단위 timeline (UTC/KST 병기) | T+0, T+2, T+7, T+23 … |
| Root Cause | 5 Why 분석 | Groq API 413 에러 → retry 폭주 → CB half-open 반복 |
| 기여 요인 | 사전 경고·모니터링 gap | p95 알림 임계치 1.5s → 1.8s 변경 후 조기 감지 실패 |
| 복구 조치 | 수행한 완화 | CB 수동 OPEN → 사전녹음 안내 |
| 재발 방지 | Action Item + Due + 담당 | [AI] half-open max_calls=3, Due 2주 |
| 교훈 | 운영/개발 영역 별도로 | 팀 관점 & 조직 관점 |
| 학습 공유 | 분기 Ops Review 등록 여부 | 2026 Q2 Ops Review 슬라이드 |

## 3.2 SLA 위반 시 고객 커뮤니케이션

- ① 감지 후 15분 이내: StatusPage Investigating 게시

- ② 30분 이내: 영향 고객사 TAM(기술계약담당) 이메일 발송

- ③ 복구 후 24시간: 초기 사고 요약서 배포

- ④ 7일: 공식 포스트모템 PDF 발송 + Root Cause 세미나 제안

# 4. Canary · Blue-Green 배포 Playbook

AgentOE는 실시간 음성 세션을 유지하므로, 배포 롤백이 불가능한 in-flight 세션을 보호해야 합니다. 아래 전략을 조합합니다.

## 4.1 Canary 단계

| 단계 | 트래픽 비율 | 관찰 지표 | Gate | 승격 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canary-5 | 5% | error_rate, p95, CB OPEN | 10분 | error<0.5% & p95<1.8s |
| Canary-25 | 25% | 동상 + 세션 생성률 | 30분 | 회귀 없음 |
| Canary-50 | 50% | 동상 + HPA 반응 | 30분 | 동상 |
| Full | 100% | 동상 | — | 자동 승격 |

## 4.2 Blue-Green (대규모 변경 시)

- Blue = 현재 Prod, Green = 신규 버전. LB 스위치로 5분 내 롤백 가능

- Active 세션 drain: 트래픽 전환 전 SHUTDOWN_DRAIN_TIMEOUT_SECONDS 만큼 대기

- DB 스키마 변경은 별도 배포로 선행 (forward-compatible)

## 4.3 Graceful Shutdown 검증

신규 배포 코드의 /readyz가 drain 시작 시 즉시 503을 반환하는지, 세션 정리 시간이 예상 범위 내인지 소규모 프리뷰 환경에서 최소 2회 검증합니다.

# 5. DR/BCP 설계 + Multi-AZ 토폴로지

재해복구(DR)와 업무연속성(BCP)은 서비스 SLA 99.9% 달성의 최후 방어선입니다. 본 섹션은 월 1회 DR drill을 전제로 하며, RTO 30분 / RPO 5분을 목표로 합니다.

## 5.1 Multi-AZ 토폴로지

| 컴포넌트 | 배포 전략 | AZ 구성 | PodAntiAffinity |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Deployment (HPA) | 3 AZ, min 3 Pod | 필수 (host) |
| VBGW | StatefulSet | 3 AZ, min 3 Pod | 필수 (AZ) |
| MongoDB Replica | StatefulSet 3 node | 각 AZ 1 node | 필수 (AZ) |
| Redis Sentinel | StatefulSet 3 node | 각 AZ 1 node | 필수 (AZ) |
| Nginx Ingress | DaemonSet | 전 AZ | — |

## 5.2 리전 Failover 절차 (RTO 30분)

- ① Primary 리전 상태 확인 (route53 health check)

- ② Warm Standby 리전의 MongoDB 복제 지연 확인 (< 5분)

- ③ route53 DNS switch (TTL 60s)

- ④ Standby 리전 Redis 캐시 가열 (kill switch · scenario)

- ⑤ VBGW 회선 재지정 (통신사 NOC 조율)

- ⑥ StatusPage: 'Degraded Performance' 업데이트

- ⑦ 복구 후 Primary로 fail-back은 새벽시간 창을 이용

## 5.3 백업·복구

| 대상 | 주기 | 보관 | 복구 RPO | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MongoDB 전체 | 4시간 | 35일 | 4시간 | 월 1회 restore drill |
| MongoDB oplog | 실시간 | 7일 | 5분 | 자동 |
| 세션 녹취 | 즉시 | 7일 (opt-in) | 실시간 | 주 1회 샘플 검증 |
| Audit Log | 실시간 | 1년 | 0 (unlimited) | 반기 1회 샘플 |
| Secret/Vault | 일 | 90일 | 즉시 | 월 1회 rotate test |

# 6. Secret·KMS 관리(Vault, 90일 로테이션)

실서비스 환경에서 .env 평문 의존은 즉시 중단합니다. External Secrets Operator(ESO) + Vault KV v2 + AWS KMS 조합을 표준으로 합니다.

## 6.1 대상 Secret 목록

| Secret | 회전 주기 | 저장소 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | 90일 | Vault (ops/jwt) | backend-sa |
| GROQ_API_KEY | 90일 | Vault (ops/groq) | backend-sa |
| GOOGLE_TTS_SA | 365일 | Vault (ops/gcp) | backend-sa |
| MONGODB_URI | 180일 | Vault (ops/db) | backend-sa, admin-sa |
| REDIS_URL 패스워드 | 90일 | Vault (ops/redis) | backend-sa |
| VBGW mTLS 인증서 | 365일 | Vault PKI | vbgw-sa |
| Audio 암호화 KEK | 365일 | AWS KMS | auto-generated |
| Audit Log Chain Salt | 절대 회전 안 함 | Vault (ops/crypto) | audit-sa only |

## 6.2 회전 프로세스 (Zero-downtime)

- ① Vault에서 신규 버전 생성 (version N+1)

- ② ExternalSecrets가 5분 이내 K8s Secret 동기화

- ③ 애플리케이션 Pod rolling restart (HPA와 무관한 별도 trigger)

- ④ 모든 Pod가 신규 키 사용 확인 후 N 버전 revoke (1시간 grace)

JWT의 경우 이전 키로 서명된 유효 토큰이 TTL 만료 전까지 사용 가능하도록 JWKS 엔드포인트에서 2 키 병행 노출합니다.

## 6.3 비상 로테이션 (키 유출 의심 시)

- ① SEV-1 장애로 선언 (Audit 로그 기준 시점 확인)

- ② 신규 키 발급 → Pod rolling restart (5분 타깃)

- ③ 기존 세션 전면 강제 종료 (Kill Switch 활용)

- ④ Incident Response 팀 소집, 법무팀 동시 통보

# 7. SLO/SLI/Error Budget 정의

SLO는 고객 약속, SLI는 측정 가능한 지표, Error Budget은 개발속도와 안정성의 트레이드오프를 통계적으로 관리하는 수단입니다. 월간 기준으로 산정하며, burn rate 2% 초과 시 feature freeze를 검토합니다.

## 7.1 사용자 영향 SLI (Critical)

| SLI | 측정식 | SLO | Error Budget/월 | 알림 임계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세션 성공률 | (정상종료 세션 / 전체 세션) × 100 | 99.9% | 43.8분 downtime | 5분 연속 < 99.7% |
| 턴 응답 P95 | orch.turn_latency_p95 | < 1.8s | 10% 초과 허용 | 5분 연속 > 2.0s |
| STT 정확도 | WER (샘플링) | < 8% | 월 1회 샘플 검증 | 주간 리포트 |
| Barge-in 반응 | interruption_to_pause_ms P95 | < 300ms | 10% | 주간 |

## 7.2 시스템 SLI (보조)

| SLI | SLO | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| API p95 latency | < 500ms | Prom histogram |
| Error rate | < 0.5% | Prom counter |
| Mongo p95 query | < 50ms | Mongo profiler |
| Redis p99 latency | < 5ms | Redis INFO |
| CB OPEN duration | < 5분/일 | Prom gauge |
| Kill Switch active | 0건/일 (오발동 기준) | Prom gauge |
| Groq 비용/세션 | < 0.08 USD | 비용 대시보드 |
| TTS 비용/세션 | < 0.04 USD | 비용 대시보드 |
| DLQ 누적 | < 100건/시간 | Prom gauge |
| 녹취 보존기간 초과 | 0건 | 일배치 |
| PII 마스킹 누락 | 0건 | 샘플링 200건/일 |

## 7.3 Burn Rate 알림 (Google SRE 방식)

- Fast burn (1시간): 기준 14.4× 초과 시 페이징 — 월 budget의 2%를 1시간에 소진

- Slow burn (6시간): 기준 6× 초과 시 on-call 알림 — 10% 소진

- Weekly burn: 기준 1× — 주간 SRE 리뷰 안건

# 8. Capacity Planning · TCO 모델

100 동시세션(CCU) 기준 타깃 환경에서의 용량 산정과 비용 기준선을 정리합니다. 스케일 팩터는 선형을 가정하되, 500 CCU 이상 구간에서는 별도 벤치가 필요합니다.

## 8.1 리소스 산정 (100 CCU 기준)

| 컴포넌트 | CPU | Memory | Replica | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend API | 0.5 core/Pod | 512MB | 3~8 (HPA) | CPU 70% target |
| VBGW | 1 core/Pod | 1GB | 3~6 (HPA) | gRPC/WS |
| MongoDB | 4 core | 16GB | 3 (Replica Set) | M40 equivalent |
| Redis | 2 core | 4GB | 3 (Sentinel) | r6g.large |
| Ingress-Nginx | 1 core | 1GB | 3 | DaemonSet |
| Monitoring Stack | 4 core | 8GB | 1 per tier | Prom/Grafana |

## 8.2 월간 비용 기준선 (AWS ap-northeast-2, 2026-Q2)

| 항목 | 수량 | 단가 (USD) | 월 비용 (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| EKS Control Plane | 1 | 72 | 72 |
| EC2 worker (c6i.xlarge × 6) | 6 | 120 | 720 |
| MongoDB Atlas M40 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| ElastiCache (r6g.large × 3) | 3 | 130 | 390 |
| NLB + ALB + VPC | — | — | 180 |
| Groq LLM (0.06 USD/세션 × 150K) | 150,000 | 0.06 | 9,000 |
| Groq STT (0.02 × 150K) | 150,000 | 0.02 | 3,000 |
| Google TTS (0.04 × 150K) | 150,000 | 0.04 | 6,000 |
| CloudWatch + 외부 Monitoring | — | — | 320 |
| 예상 합계 (세션 150K, CCU 100 기준) | — | — | 20,882 |

비용 가드레일: TENANT_MONTHLY_BUDGET_USD 설정 기반 자동정지 구현 필수 (코드 상 config.py에 정의됨)

# 9. Chaos Engineering 15 CASE

실서비스 환경에서 시스템이 예상대로 degrade-gracefully 동작하는지를 검증합니다. 도구로는 Chaos Mesh 또는 Litmus를 권장하며, 운영 환경 전면 도입 전 스테이징에서 전 15 CASE 통과가 조건입니다.

| CASE | 이름 | 대상 | Duration | 기대 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Groq STT 100% 장애 | stt_service | 5분 | CB OPEN, '통화 품질 저하 안내' 송출, 통화 유지 |
| C-02 | Groq LLM 응답 10초 지연 | llm_service | 5분 | LLM_TIMEOUT(6s) cutoff → Fallback 전환 |
| C-03 | Google TTS 50% 에러 | tts_service | 10분 | 사전녹음 안내음 전환, 통화 유지 |
| C-04 | MongoDB Primary kill -9 | mongodb-0 | 1회 | 30초 이내 failover, 세션 복구 |
| C-05 | Redis 전체 장애 | redis-cluster | 3분 | Mongo fallback, 신규 세션 일시 거부 |
| C-06 | VBGW gRPC stream drop | vbgw | 랜덤 | 세션 재연결, 오디오 끊김 최소화 |
| C-07 | 네트워크 300ms 지연 주입 | 전 Pod | 10분 | p95 악화 ≤ 20%, 알림 발동 확인 |
| C-08 | 50% 패킷 드롭 | VBGW egress | 5분 | RTP 재전송 로직 작동 검증 |
| C-09 | DNS 장애 (route53) | K8s DNS | 3분 | 캐시 응답, 신규 세션 거부 |
| C-10 | CPU 스트레스 (Pod) | backend-* | 10분 | HPA 스케일 아웃, p95 유지 |
| C-11 | Memory 압박 (OOMKill) | backend-* | 1회 | Pod 재시작, 세션 graceful drain |
| C-12 | 디스크 풀 | mongodb-0 | 시뮬 | Alert 발동, 자동 볼륨 확장 (EBS autoscale) |
| C-13 | Kill Switch 수동 Activate | scenario-X | 5분 | 시나리오 중단, 안내음 송출 |
| C-14 | 인증서 만료 직전 (23시간 남음) | ingress | 시뮬 | cert-manager 자동 갱신, 알림 발생 |
| C-15 | SIGTERM 수신 시 drain | backend-* | 1회 | 30초 drain, active 세션 종료 안내 정상 |

## 9.1 실행 주기

- 사전 검증: 스테이징에서 전 15 CASE 통과 후 prod Chaos 시작

- 정기: 주 1회 2 CASE 랜덤 선택, on-call 사전 알림 없이 실행

- 분기 전체 회귀: 15 CASE 전체 재실행 + 리포트

- Blast Radius: 단일 AZ로 제한, 세션 수 < 10

# 10. 성능/부하/SOAK 테스트 시나리오 확장

## 10.1 k6 부하 시나리오

| 시나리오 | 램프업 | CCU | Duration | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smoke | 10s → 5 | 5 | 2분 | 에러 0 |
| Load-Baseline | 2분 → 100 | 100 | 15분 | p95 < 1.8s, error < 0.5% |
| Stress | 5분 → 300 | 300 | 30분 | p95 < 3.0s, degrade |
| Spike | 즉시 0 → 200 | 200 | 5분 | 복구 < 3분 |
| SOAK (24h) | 2분 → 80 | 80 | 24시간 | 메모리 누수 < 5% |
| Scalability | 스텝 50,100,150,200 | 200 | 단계당 10분 | 선형 증가 |

## 10.2 SOAK 24h 점검 체크리스트

- 메모리 사용률: 시작 대비 증가율 < 5% (Pod 별)

- 세션 FSM 이벤트 누수: deque(maxlen=500) 적용 후 0 leak

- DLQ 누적: < 100건/시간 + 해소 확인

- Mongo open connection 안정: pool 한도의 80% 이하

- Redis command per sec: CCU 대비 선형 (±15%)

- Groq token 사용 예측치 대비 ±10%

# 11. UAT 시나리오 + 고객 커뮤니케이션

## 11.1 UAT 핵심 시나리오 10종

| UAT-ID | 시나리오 | 기대 결과 | 참여자 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | 일반 고객 응대 (FAQ) | 자연스러운 5턴 대화 완료 | 고객센터 상담사 3명 |
| UAT-02 | 고객 barge-in 인터럽트 | 0.3s 이내 반응 | 동일 |
| UAT-03 | 인증 시나리오 (생년월일) | PII 미로깅 + 결과 저장 | 동일 |
| UAT-04 | 민감 단어 발화 (욕설·협박) | Guardrails 차단 + 상담원 전환 | 동일 |
| UAT-05 | 장시간 통화 (15분+) | 세션 유지 + 메모리 안정 | 동일 |
| UAT-06 | 동시 100 콜 부하 | 대기자 없이 수용 | 테스트팀 |
| UAT-07 | Kill Switch 시연 (특정 시나리오) | 즉시 해당 시나리오 차단 | 운영팀 |
| UAT-08 | 상담원 이관 (transfer) | 세션 컨텍스트 전달 | 상담사 |
| UAT-09 | 장애 시 degrade (TTS 없음) | 사전녹음 안내 + 통화 유지 | SRE |
| UAT-10 | 24h 무중단 운영 | 세션 누수 없음, 재시작 횟수 0 | SRE |

## 11.2 고객 커뮤니케이션 체크리스트

- 서비스 시작 2주 전: 공식 안내 메일 (테넌트 담당자)

- 서비스 시작 1주 전: 온보딩 웨비나 녹화 공유

- 서비스 시작일: 론칭 안내 + 온콜 핫라인 제공

- 서비스 시작 후 1주: 회고 회의 및 피드백 수집

# 12. Status Page · 공지 템플릿

## 12.1 Status Page 카테고리 (6종)

| 카테고리 | 대상 | SLO |
| --- | --- | --- |
| API (REST) | admin/sessions/policies 등 | 99.9% |
| Voice Session (WS) | 실시간 통화 | 99.9% |
| STT | Groq Whisper | 99.5% |
| LLM | Groq Llama (Primary+Fallback) | 99.5% |
| TTS | Google Neural2 | 99.5% |
| Connectors | 외부 CRM/CTI | 99.0% |

## 12.2 장애 안내 템플릿 (한국어)

[2026-05-12 14:23 KST] STT 서비스 지연 (SEV-2 진행중)

현황: 일부 통화에서 음성인식이 지연되고 있습니다.

영향: 전 테넌트 / 예상 영향도 10~20%

조치: CB OPEN 상태로 Fallback STT 경로로 전환 완료

ETA: 30분 이내 복구 예상

다음 업데이트: 14:53 KST

고객 영향 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 양해 부탁드립니다.

## 12.3 복구 후 최종 공지 템플릿

[RESOLVED] STT 서비스 지연 (SEV-2)

발생 시각: 2026-05-12 14:23 KST

복구 시각: 2026-05-12 14:41 KST

지속 시간: 18분

영향 세션: 약 820건

원인: Groq API 지역 간 라우팅 이상 (업스트림)

재발 방지: timeout 6s → 4s 조정, 모니터링 경보 기준 조정

포스트모템: 2026-05-19 공유 예정

# 부록 A. 운영 체크리스트 통합 요약 (Go-Live 조건)

아래 모든 항목이 Pass여야 Go-Live 5-Gate가 승인됩니다. 자세한 판정 기준은 AgentOE_개선로드맵_v1.0.xlsx의 '6.GoLiveGate' 시트를 참조하십시오.

- G1 기능 완성도: TC-001~020 통과, FSM/Policy Gate/Kill Switch 전 상태 전이 검증, Admin Console UAT 통과

- G2 성능: E2E 턴 P95 < 1.8s, Silence Gap P95 < 500ms, 24h SOAK 메모리 증가 < 5%

- G3 안정성: Chaos 15 CASE 통과, DR drill RTO 30분 내, CB Half-Open 복구 검증

- G4 보안: PII 마스킹 누락 0건, SAST/DAST Critical 0, Pen Test 통과, TTL 자동삭제 검증

- G5 운영: Runbook 10종 훈련 완료, 알림·대시보드 검증, Rollback 5분 리허설, StatusPage·공지 템플릿 승인

# 부록 B. 관련 산출물

- AgentOE_리뷰리포트_v1.0.docx — 소스·문서 이슈 41건 + 문서 갭 51건 종합

- AgentOE_개선로드맵_v1.0.xlsx — 12주 주간 플랜, SLO/SLI, Go-Live Gate 등 7시트

- AgentOE_운영매뉴얼.docx (v1) — 기본 절차, 본 문서 §2~§4·§12와 병독

- AgentOE_인프라구성가이드.docx (v1) — 기본 구성, 본 문서 §5·§6·§8과 병독

- AgentOE_테스트계획서.docx (v1) — 기본 테스트, 본 문서 §9·§10·§11과 병독

# 부록 C. 용어 요약

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| MTTD | Mean Time To Detect (장애 감지까지 걸린 평균 시간) |
| MTTR | Mean Time To Recover (장애 발생부터 복구까지 평균 시간) |
| RTO | Recovery Time Objective (복구 목표 시간) |
| RPO | Recovery Point Objective (복구 가능한 데이터 손실 최대 기간) |
| SLO | Service Level Objective (사내 목표) |
| SLI | Service Level Indicator (측정 지표) |
| SLA | Service Level Agreement (고객 약속) |
| CB | Circuit Breaker |
| PII | Personally Identifiable Information |
| DLQ | Dead Letter Queue |

문서 종료 — 본 보강 문서는 v2.0 Sprint 2에서 AgentOE_운영매뉴얼/인프라가이드/테스트계획서 v2로 병합될 예정입니다.